GLOSARIO Y TERMINOLOGÍA

TERMINOS OPERATIVOS

| ###### Aforo. | Número de vehículos que cruzan una Plaza de Cobro o en uno de sus carriles, en un turno o en un día. |
| --- | --- |
| Aforo permanente | Acción de observar y registrar de forma continua, el tránsito que cruza por los carriles de una Plaza de Cobro, en ambos sentidos. |
| Arqueo | Corte de caja consistente en el recuento o verificación de las existencias en efectivo y de los documentos que forman parte del saldo de la cuenta respectiva, a una fecha determinada. |
| Auditoria por video | Procedimiento de revisión y verificación de tránsito y el ingreso que se genera al pasar por una Plaza de Cobro, en un período determinado y que se realiza con la información del equipo de control, las liquidaciones y las grabaciones de video o filmadas con el tránsito y los carriles que estuvieron en operación durante el periodo que se audita. |
| Boleto | Comprobante fiscal entregado en la Plaza de Cobro, al usuario, de los caminos y puentes de cuota de la red que opera y administra CAPUFE, a cambio del pago realizado en efectivo de la tarifa autorizada por la SHCP, correspondiente al tramo que habrá de recorrer el usuario y el tipo de vehículo que utiliza. |
| Boletos de Emergencia. | Boletos preimpresos que son utilizados en caso de fallas en los equipos del E.C.T. |
| ###### Bonos Transportista | Convenios suscritos con empresas transportistas, que permiten la utilización de boletos especiales, mismos que son entregados en las Plazas de Cobro, en lugar del pago en efectivo de la tarifa correspondiente al camino o puente de cuota operado y administrado por CAPUFE, las empresas presentan sus boletos a CAPUFE para su autorización previa al uso de los mismos y la facturación se realiza mensualmente por el total de boletos utilizados por cada empresa, con este servicio se evita el uso de efectivo en carriles. |
| ###### Caminos | Infraestructura carretera con el que se identifica un tramo carretero y se encuentra clasificado en autopista, camino directo, libramiento y tramo federal (libre). |
| ###### Cabina. | Estructura instalada en la Isleta del carril donde se realizan las operaciones de registro vehicular y control para la recuperación del peaje: Componentes de cabina: - Computador de Carril. - Botonera (caja registradora especializada). - Boletera (impresora de boletos). - Display de cobrador. - Display del Sistema IAVE. - Lectores de tarjetas de banda magnética y/o chip. (figura 3). |
| Cable de contacto. | Bandas de contacto seco (switch en forma de banda, inmerso en una cubierta de hule crudo, de longitud variable entre 1.2 a 3.5 mts.) Utilizada como contador o clasificador de ejes según su arreglo en el piso. (figura 4). |
| Clasificación de vehículos. | Subsistema del Sistema de Peaje que clasifica automáticamente los vehículos por el número y tipo de ejes (éste Sistema se utiliza en los sistemas E.C.T. y E.A.P.). Vehículo de: Clasificación 2 ejes ligeros T1/Auto-Moto. 2 ejes, uno ligero y uno pesado T2/Camión/Autobús. 3 ejes, uno ligero y mínimo un eje pesado T3/Camión/Autobús. 4 ejes, uno ligero y mínimo un eje pesado T4. 5 ejes, uno ligero y mínimo un eje pesado T5. 6 ejes, uno ligero y mínimo un eje pesado T6. 7 ejes, uno ligero y mínimo un eje pesado T7. 8 ejes, uno ligero y mínimo un eje pesado T8. 9 ejes, uno ligero y mínimo un eje pesado T9. Eje Excedente. (Cuando un vehículo arrastra un remolque, los ejes de éste se consideran como ejes extras, los cuales tiene una tarifa especial.). |
| Carril. | Vía de acceso, a la Plaza de Cobro donde se clasifica y registra el peaje a los vehículos por el uso del camino o puente; pueden ser: - Unidireccional.- Aquel que cuenta con una cabina simple y equipamiento para operar en un solo sentido (ya sea con dirección al cuerpo “A” o al Cuerpo “B”). - Bidireccional o Reversible.- Aquel que cuenta con una cabina doble y equipamiento para operar en ambos sentidos (puede operar en dirección a ambos cuerpos “A/B”). Equipo: - Sensores de piso - Componentes de control de tráfico. - Computador de carril. (figura 2). |
| Carril exclusivo | - Se refiere a los carriles que están destinados para atender usuarios con un tipo de pago especial, como el caso de usuarios con tarjeta de telepeaje (IAVE), en donde se asigna un carril especial para dar atención a estos usuarios. |
| Cobro en línea | - Procedimiento que se aplica cuando el cobro en cabina se empieza a acumular por exceso de tráfico, para reducir el tiempo de espera de los usuarios. |
| Composición de los ingresos | - Estructura de ingresos en relación con los tipos de vehículos y su tarifa correspondiente. El cual puede ser por automóviles, autobuses, camiones o a mayor detalle, por tipo y número de ejes que contenga cada tipo de vehículo. |
| Componentes de equipos. | - Sensores de piso. - Sensores de presencia vehicular (LOOP) - Barrera óptica (Equipo preclasificado) - identificador de tarifas (display de usuario). - Semáforo de paso. - Unidad de respaldo de energía - Botonera. - Boletera. - (figuras 3 y 4). |
| ###### Corredor carretero | Conjunto de tramos carreteros que enlazan regiones, comunicadas por caminos y puentes de la red carretera de cuota o libre, que conforman un corredor para sus habitantes, los cuales tienen actividades económicas afines. Los corredores se van conformando en diferentes direcciones, con trayectorias largas, medianas y cortas con relación a la imagen regional que se va definiendo en el país. Dichos corredores se denominan con base en sus puntos extremos (origen-destino), incluyendo sus ramales. El propósito del concepto de los corredores carreteros es la creación de una herramienta de planeación para asignar y aplicar los recursos disponibles en forma racional y consistente. |

| ###### Comprobante | Documento fiscal que se entrega al usuario de un camino o puente de cuota, a cambio del pago de peaje correspondiente. |
| --- | --- |
| ###### Cuota Eludida | Se considerará como cuota eludida, el cruce de cualquier vehículo por una Plaza de Cobro, sin efectuar el pago correspondiente, no estando autorizada la exención del pago de peaje. |
| ###### Cuota de peaje | Importe de la tarifa que paga el usuario en las casetas de cobro por transitar en algún camino o puente de cuota de la red carretera que opera y administra CAPUFE. |
| ###### Descuento | Reducción sobre la tarifa autorizada, que se otorga al usuario ya sea por uso frecuente, no siniestralidad o uso del sistema de telepeaje (IAVE). |
| ###### Día de máximo tránsito | Día de un período de tiempo, en el que se registra el mayor volumen de tránsito vehicular. |
| ###### Dictamen. | Es el juicio que emite el Analista Liquidador respecto a las discrepancias en la clasificación vehicular verificando contra el video del turno/carril en cuestión. |
| ###### Display. | Dispositivo Electrónico que permite desplegar mensajes variables luminosos, escritos o imágenes, a los usuarios de la autopista. Pueden ser vistos a cualquier hora del día y en circunstancias de escasa visibilidad. |
| Display del Cajero Receptor del Sistema E.C.T. | Monitor de CRT, donde el Cajero visualiza la clasificación que le dio a un vehículo. (figura 3). |
| Display del Cajero Receptor del Sistema IAVE. | Monitor de CRT de 4 líneas de 20 caracteres, donde el Cajero visualiza los datos de una tarjeta IAVE que está pasando por el carril. (figura 3). |
| Discrepancias. | Es la diferencia entre la clasificación marcada por el Cajero Receptor en el equipo de cabina y las clasificaciones automáticas de los sistemas E.C.T. y E.A.P. |
| Edifico Administrativo. | Estructura de la Plaza de Cobro donde se encuentran las salas de control administrativo, de operación y aforo de las Plazas de Cobro. (figura 1-A). |
| Eje. | Conjunto de ruedas en ambos contados de un vehículo, medidos por una barra transversal ubicada en la parte inferior del mismo. |
| Eje excedente de automóvil | Es el eje que excede de los dos ejes normales de un vehículo ligero, al cual se le cobra la parte correspondiente a ese eje. |
| Eje excedente de camión | Es el eje que excede de los ejes normales que se le cobran a un vehículo de carga de acuerdo a la clasificación tarifaria, al cual se le cobra la parte correspondiente a ese eje; normalmente el eje excedente es después de los nueve. |
| Equipo de Control de Tránsito (ECT). | Subsistema del sistema de peaje que incluye los componentes de cabina, más los componentes de carril, el cual se encuentra conectado al Computador Concentrador de la caseta de éste mismo sistema. Sus funciones son las de: detección y clasificación automática de vehículos registro del tipo de pago. Existen dos variantes del sistema: Preclasificado y Postclasificado. Componentes: - Semáforo de techumbre (Semáforo de Marquesina). - Semáforo de carril. - Barreras automática y manuales de paso por el carril (para controlar el acceso al carril). - Barreras controladoras de altura del vehículo (solo deja pasar por el carril vehículos de una altura máxima determinada). (figura 4). |
| ###### Equipo Postclasificado. | Variante del Sistema E.C.T. en la cual la clasificación automática precede a la clasificación manual del Cajero Receptor. Primero se registra la clasificación que da el Cajero Receptor y después se registran las clasificaciones de los equipos E.C.T. y al final la clasificación del equipo E.A.P. (figura 4). |
| Equipo Preclasificado. | Variante del Sistema E.T.C. en la cual la clasificación automática antecede a la clasificación manual del Cajero Receptor. Primero se registra la clasificación que da el equipo de E.C.T., luego la clasificación que da el Cajero Receptor, y al final la clasificación del equipo de E.A.P. (figura 4). |
| Equipo de Identificación Automática Vehicular. Telepeaje. | Equipo electrónico instalado en carril/cabina y sala de Operación, a través del cual se lleva a cabo el control de aforo ingreso de las transacciones electrónicas. (figura 3 y 4). |
| Espolones y Conchas. | Estructuras de la Isleta para protección de la Cabina. (figuras 1 y 2). |
| - Formas y tipos de pago. | - Clasificaciones de pago: - Normal, carril con Cajero Receptor pago en efectivo. - Normal/pago diferido, carril con Cajero Receptor y sistema de identificación automática vehicular IAVE; (Carril “Mixto”). - Pago diferido, carril exclusivo de sistema de identificación automática vehicular IAVE; (Carril “Exclusivo”). - Prepago (vales residentes). - Sin pago (vehículos al servicio de la comunidad y vehículos exentos). |
| ###### Faltantes | Suma de las diferencias negativas, que al cierre de las liquidaciones carril-turno-Plaza de Cobro, entre el monto real en caja y el monto calculado por el registro de vehículos y tarifas registrados por el equipo de control. |
| ###### Fondo de Cambio | La dotación de fondo de cambio es la cantidad de dinero asignada a una Plaza de Cobro para cubrir necesidades de billetes de baja denominación y moneda fraccionaria, para atender exclusivamente las actividades de cobro; por lo que la supervisión del correcto uso de la misma la deberá realizar el Administrador de la Plaza de Cobro. |
| ###### Ingreso. | Cantidad en efectivo que ingresa por concepto de peaje, a una Plaza de Cobro o un carril, por turno o por día. |
| ###### Libramiento | Tramo carretero que tiene como función, conectar en forma directa, la entrada y la salida de una población. Las características de un libramiento de cuota so: uno o dos cuerpos, con dos carriles como mínimo por cuerpo, barrera central y accesos directos en ambos sentidos o direcciones de comunicación. |
| ###### Línea express | Esquema de operación consistente en un sistema de tránsito rápido, instalado en puentes internacionales, que permite a los usuarios evitar la zona de congestionamiento y una ágil revisión aduanal. La línea express, esta actualmente instalada en el cuerpo “A” del puente internacional “Lerdo-Stanton”, adyacente al puente paso del norte en Ciudad Juárez Chihuahua |
| ###### Liquidación. | La liquidación es el resultado final de la revisión de las operaciones realizadas por el Cajero Receptor en cada turno-carril. |
| Longitud (para conservación) | Es la distancia de un camino medida en kilómetros, por el número de cuerpos, de la infraestructura de cuota y a los cuales se proporciona el servicio de mantenimiento. |
| Longitud (para operación) | Es la distancia de un camino medida en kilómetros, la cual considera para el pago de la cuota. |
| Movimiento | Es aquel origen-destino al que se le define una tarifa, la que se aplica en ambas direcciones. |
| Movimiento directo | Es el origen-destino o los origenes-destino en que se secciona un camino para su cobro; cuando el camino tiene solo una plaza de cobro, el movimiento que se define para el inicio y fin del recorrido total del camino, éste será el movimiento directo, cualquier otro menor, sería un movimiento parcial o intermedio; cuando el camino tiene dos o más plazas de cobro principales, entonces la suma de los recorridos definidos como movimientos directos de las plazas de cobro principales, suma la longitud total del camino. |
| Movimiento Intermedio | Es aquel que se define para un origen-destino parcial del camino. El movimiento intermedio puede cobrarse en una plaza de cobro principal, en carriles dedicados al movimiento intermedio, cobrando en el resto de carriles, el movimiento directo, en plazas de cobro de movimiento múltiple. En plazas de cobro auxiliares solo se cobran movimientos intermedios. |
| Operación | Actividad sustantiva de CAPUFE, de gabinete y de campo relacionada con los servicios carreteros en cuanto a la atención de los usuarios durante la prestación del servicio, como lo es la recaudación de cuotas, los servicios al usuario (que comprenden servicio médico, servicio de grúas, tomas de agua, operativos viales especiales, servicio de radiocomunicación y servicios en plaza de cobro), convenios operativo-financiero con usuarios, autorización de paso a residentes y vehículos al servicio de la comunidad. Así como todo lo que conlleve la entrada diagonal/salida a un tramo carretero. |
| Operación directa | Forma operativa referida al conjunto de obras de la Red FARAC que son operadas directamente por CAPUFE se conoce como Operación Directa, actualmente, 23 de 29 obras de la Red FARAC se operan directamente. |
| Operación subcontratada | Se identifica, cuando una obra o un conjunto de obras contrata a CAPUFE como su operador y CAPUFE contrata o subcontrata a un tercero para realizar la actividad de operación, bajo la supervisión de CAPUFE. |
| Orientación vial | Es un servicio complementario de la infraestructura carretera el cual proporciona a los usuarios información sobre las condiciones que prevalecen sobre el transito vehicular de la infraestructura de cuota y las conductas más apropiadas para conducir. |
| Origen-Destino | Una obra ofrece un servicio de comunicación entre dos puntos de la red carretera, conocidos como origen-destino de la obra, el cual se convierte también en origen-destino cuando la comunicación se realiza en sentido contrario. También se refiere a los movimientos que identifican a los puntos de comunicación directa o intermedia de un camino en operación. |
| Plaza de Cobro. | Edificación instalada en el camino o puente, cuya función principal es el control del acceso/salida al mismo y el cobro del peaje de acuerdo a las tarifas establecidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La Plaza de Cobro está conformada principalmente por: - Carriles. - Isletas. - Cabinas. - Edificio administrativo. - Servicios complementarios. - Plaza de Cobro Principal.- Edificación que se encuentra ubicada en el cuerpo del camino o puente. - Plaza de Cobro Auxiliar o Remota.- Edificación que se ubica en algún acceso/salida al camino principal o en una gasa. (figura 1). |
| Pasímetro | Dispositivo contador de transito peatonal. Debe entenderse también que se denomina como un carril para el paso de peatones. |
| Prepago | Pago que se realiza por anticipado al uso de las carreteras o caminos de cuota. Aplica para residentes y empresas transportistas, registrándose los cruces o pagos hechos por el usuario, a los cuales se les otorga un descuento, en algunos casos, por el pago anticipado de la cuota. |
| ###### Preliquidación. | La preliquidación es la entrega sistematizada del efectivo recaudado y boletos cancelados que hace un Cajero Receptor, al término de su jornada laboral o su turno de trabajo, del carril que le fue asignado. |
| ###### Residente |  |
| Sala Administrativa. | Área en el edificio administrativo en donde se desarrollan las funciones generales de la Plaza de Cobro. (figura 1-A). |
| ###### Sala de Operación. | Área en el edificio administrativo en donde se llevan a cabo las funciones de control aforo e ingresos de la Plaza de Cobro y su acceso debe ser controlado por el Encargado de Turno y/o el Administrador de la Plaza de Cobro. (figura 1-A). |
| ###### Sala de Aforo. | Área en el edificio administrativo donde se realizan las funciones de liquidación diaria y su acceso es restringido. (figura 1-A). |
| Semáforo de Techumbre. | Dispositivo eléctrico que sirve para informar al usuario que carril está abierto o cerrado, ordenar y regular el tránsito de vehículos y peatones por un carril de cobro utilizando colores rojo y verde. (figura 1). |
| Semáforo de carril. | Dispositivo eléctrico que sirve para ordenar y regular el tránsito de vehículos y peatones por un carril de cobro utilizando colores rojo y verde. (figuras 1 y 2). |
| Sensores de Piso. | Conjunto de sensores ubicados en la superficie o piso del carril de cobro de peaje y son: - Sensores de detección vehicular (lazo magnético y barrera óptica). - Sensores de detección de ejes. - Sensores de detección de rodada. El sensor de barrera óptica también se usa para medir la altura del vehículo. (figura 4). |
| Sensor de Presencia Vehicular. (LOOP) | Consiste de un cable que forma lazos y que se encuentra ubicado por debajo de la superficie de rodamiento (pavimento). Éste cable se encuentra interconectado a un controlador situado al lado de la autopista, el cual está conformado básicamente por un amplificador de señales, una fuente de poder y otros elementos electrónicos. El controlador detecta o mide la inductancia del lazo o circuito. Cuando un vehículo (objeto metálico) se acerca al LOOP, éste absorbe energía electromagnética y esto provoca que se decremente la inductancia y la frecuencia de resonancia del LOOP. Cuando la inductancia o frecuencia cambia dentro un umbral predefinido, un detector electrónico actúa, y esto indica que un vehículo ha sido detectado. (figura 4). |
| Sensor detector de Ejes. | Dispositivo instalado regularmente en el piso o superficie del carril, que detecta el número de ejes de un vehículo, existen diversas tecnologías o sensores para detectar ejes como son: tubos neumáticos, piezoeléctricos, relevadores, bandas de contacto seco, etc., en los equipos que actualmente opera el organismo se utilizan barras de relevadores y bandas de contacto seco. Los sensores de relevadores son bandas las cuales tienen internamente un arreglo lineal de relevadores, los cuales al momento de ser pisados por las llantas detectan los ejes del vehículo. En el caso de las bandas de contacto seco tienen internamente un muelle con dos láminas, que están encapsuladas en hule de alta resistencia. (figura 4). |
| Sensor de detector de rodada. | Es una banda de Contacto Seco que por su arreglo en un ángulo agudo con respecto a la banqueta del carril puede distinguir si los ejes tienen rodada simple (eje ligero), o doble rodada (eje pesado). (figura 4). |
| Sensor separador de vehículos. (Banda Óptica) | Dispositivo utilizado para diferenciar un vehículo de otro, sobre todo, cuando existe alto tráfico (trenes de vehículos) en los carriles. Cuando es interrumpido el paso de la luz (rayos) por un vehículo, el sensor envía una señal al Computador de carril indicando el inicio de un vehículo. Ésta señal de detección de vehículo es continua, hasta que el vehículo deja el carril de peaje, entonces los sensores indican fin de vehículo. (figura 4). |
| Sobrantes | Es el monto de las diferencias positivas (a favor) al cierre de las liquidaciones carril-turno-plaza de cobro., entre el monto real en caja y el monto calculado por el registro de vehículos y tarifas por el equipo de control. |
| Tarifas. | Tabla de precios para el cobro de peaje a los vehículos según su clasificación; ésta tabla es emitida y autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (figura 1). |
| ###### Tarifa promedio por kilómetro | - Suma de los costos por kilómetro y por tipo de vehículo dividido entre el número total de tarifas correspondientes a cada una de las plazas de cobro de la red que opera y administra CAPUFE |
| ###### Tarjeta IAVE | - Dispositivo que sirve para la identificación automática de vehículos, que se adhiere al parabrisas y que al ser reconocida por el equipo, permite el cruce del usuario; registrando el costo de la tarifa en el concentrador del sistema. |
| ###### Tipos de Ejes. | - Eje Ligero (dos ruedas por eje), Eje Pesado (más de dos ruedas por eje). - Eje Excedente Ligero (vehículo con remolque) - Eje Excedente Pesado (camión con remolque). |
| ###### Transito Directo | Todo aquel vehículo que recorre el origen-destino de un movimiento que se cobra en una sola plaza de cobro. |
| Tránsito foráneo | Se identifica como aquel que proviene de orígenes o destinos localizados fuera de la jurisdicción de la obra, es decir, de poblaciones localizadas fuera del principio o fin del camino, o que se encuentra en poblaciones o regiones que conecta el camino o puente en operación. |
| ###### Tránsito Intermedio | Todo aquel vehículo que recorre solamente una parte del tramo carretero. |
| ###### Tránsito local | Todo aquel vehículo que recorre orignes-destinos que se ubican en el interior del tramo carretero o bien procede de las poblaciones aledañas al mismo. |
| ###### Tránsito por kilómetro | Cantidad de vehículos que circularon dividido entre el kilometraje o libramiento durante un período de tiempo. |
| ###### Triciclo | Vehículos de tres ruedas consignados para transportar pasajeros que exclusivamente circulan por el puente internacional N° 60 “Dr. Rodolfo Robles”. |
| ###### Turno. | El turno es la jornada de 8 horas en que se divide un día de trabajo en las Plazas de Cobro, convencionalmente se manejan los siguientes turnos: - 1ro. 00:00hrs. a 08:00hrs. - 2do. 08:00hrs. a 16:00hrs - 3ro. 16:00hrs. a 24:00hrs. No en todas las Plazas de Cobro se sigue el mismo horario. |
| ###### Turno-Carril. | Es un turno de un carril específico en una Plaza de Cobro; utilizado generalmente para referirse al aforo y/o al ingreso de un carril en un turno determinado. |
| Vehículos al Servicio de la Comunidad. V.S.C. | Son vehículos exentos de pago de peaje en virtud de dar beneficio de transporte o apoyo en los caminos y puentes sin obtener lucro, sin restricción de horario y fecha. |
| Violaciones. | Es el tipo de discrepancia imputable al Cajero Receptor, presentada en dos formas: - Cuando marca a destiempo (adelantado o atrasado) la clasificación de un vehículo; o - Darle al vehículo una clasificación más alta de la que tiene. En éste caso no se le cobra nada. |

#### INGENIERÍA CIVIL

| Acotamiento. | Faja contigua a la calzada comprendida entre su orilla y la línea de hombros de la carretera o, en su caso, la guarnición de la banqueta o de la faja separadora. |
| --- | --- |
| Barrera Central. | Dispositivo de seguridad de las autopistas que divide los cuerpos de la misma. |
| ###### Calzada. | Parte de la corona destinada al tránsito de vehículos, correspondiente al área que ocupa el pavimento cuando exista. |
| Corona. | Superficie terminada de una carretera comprendida entre sus hombros o entre guarniciones de una calle. |
| ###### Cuerpo. | Es la unidad de operación y estructural en la cual se definen los sentidos de circulación y construcción de pavimentos acordes a las características del lugar, geométricas y de operación del tránsito. (figura 5). |
| Cuneta | Zanjas construidas en los tramos en corte, a uno o ambos lados de la corona, contiguos a los hombros, que reciben el agua que escurre por la corona y por los taludes del corte. |
| Curva Horizontal (Columpio) | Curva vertical cuya concavidad queda hacia arriba. |
| Curva Vertical (Joroba) | Curva vertical cuya concavidad queda hacia arriba. |
| Defensa | Dispositivo de seguridad que se emplea para evitar, en lo posible que los vehículos salgan de la carretera. |
| Distancia de visibilidad de rebase | Distancia mínima necesaria para que el conductor de un vehículo pueda adelantar a otro que circula por el mismo carril, sin peligro de interferir con un tercer vehículo que venga en sentido contrario y se haga visible al anunciarse la maniobra. |
| Derecho de Vía. | Porción de terreno ubicado a un costado de la carpeta asfáltica y que corre a todo lo largo del tramo carretero. |
| ###### Entronque | Lugar donde confluyen dos o más caminos al mismo nivel. |
| ## Faja Separadora. | Franja de anchura variable, limitada por rayas de pintura o por guarniciones, que se construye central o lateralmente para separar el tránsito de vehículos en sentidos opuestos o en el mismo sentido. |
| ###### Gaza o Enlace. | Corto tramo de vía destinado a vincular dos ramas de una intersección. |
| ## Glorieta | Forma especial de entronque a nivel, para encauzar la circulación de vehículos. |
| ## Guarniciones | Elementos parcialmente enterrados que se emplean principalmente para limitar las banquetas, camellones, isletas y delinear la orilla de la calzada. |
| ###### Hombro. | En sección transversal, punto de intersección de las líneas definidas por el talud del terraplén y la corona o por ésta y el talud interior de la cuneta. |
| Isleta. | Cualquier superficie elevada tipo banqueta, prohibida a la circulación situada en una vía o intersección de vías para encauzar las corrientes vehiculares o servir de refugio a peatones. (figura 2). |
| Lavadero | Obra complementaria de drenaje que se construye para desalojar las aguas de la estructura de la carretera y evitar su erosión. |
| ###### Parapeto | Barandal colocado a lo largo del puente a uno y otro lado de su calzada, para protección y seguridad del tránsito de vehículos y peatones. |
| Paso a desnivel | Cruzamiento a distinta elevación de dos o más vías de comunicación terrestre, permitiendo el transito simultáneo en ellas. |
| Paso inferior | Aquel en que el camino en proyecto, pasa debajo de otra vía terrestre ya construida o proyectada. |
| Paso superior | Aquel en que el camino en proyecto, pasa arriba de otra vía terrestre ya construida o proyectada. |
| Pendiente | Relación entre el desnivel y la distancia horizontal que hay entre dos puntos. |
| Plataforma | Zona limitada donde está montada una Plaza de Cobro, que distingue una zona de arribo, zona de operación y zona de salida. Las zonas de servicios complementarios generalmente se ubican fuera de la plataforma principal de la Plaza de Cobro. |
| Rasante | Línea que representa, en proyección vertical, el desarrollo del eje de la corona del camino. |
| Señalamiento | Dispositivos que se colocan en el hombro de la corona del camino para prevenir, restringir e informar al usuario de los lugares de peligro o de interés a lo largo de la ruta. |
| Señalización horizontal y vertical. | Señales iconográficas, letras y números que se colocan en el hombro de la corona del camino para prevenir, restringir e informar al usuario de los lugares de peligro o de interés a lo largo de la ruta. Se denominan de bandera (vertical) o de puente (horizontal) según la estructura que las soporte, deben de ser colocadas a gran altura para que puedan ser visibles desde cualquier punto próximo de la carretera. |
| ###### Talud. | Inclinación de la superficie de los cortes o de los terraplenes. |
| Tramo. | Es una longitud determinada del camino en la cual concurren circunstancias únicas que le identifican como propias. (figura 5). |
| Tramo de Conservación. | Es la longitud en la cual tiene jurisdicción una superintendencia. |
| Tramo de Costo. | Es aquel en el cual se cubre el pago de peaje por el recorrido de una longitud predeterminada. (figura 5). |
| Tramo de Operación. | Es aquel en el cual las características geométricas o de tránsito le hacen distinto. Tramo en Ascenso Tramo en Descenso Tramo Rural Tramo Urbano |